|  |  | ТТЦ Искрател |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  | Система |  |  |  | SI2000 |
| №: 1 |  |  | Автор: Светлана Шиколаева |  |  |  | Дата: 05/08/2002 |  |  |  |
| Версия продукта: | V5 |  |  | SW Release | CS5072 |  |  |  | Кол-во страниц: 1 |  |
| ### Teмa: Работа с платой ТРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При работе с платой ТРС – замена платы, добавление\удаление CDA – необходимо производить следующие действия. - СМG -> Global -> HW -> Board -> Action -> TPCR Info Смотрим, в каком состоянии резервная ТРС - В этом же меню: TPC Switch to TPCR Переключаемся с ТРС на резервную, при этом, прежде чем отдать эту команду, мы подсвечиваем строку с нужной нам ТРС - В этом же меню: TPCR Info Смотрим опять состояние резервной, произошло ли переключение - Вынимаем ТРС, заменяем её или добавляем\меняем CDA, вставляем ТРС обратно - В этом же меню: TPC Start Diagnostic Test Проверяем вставленную ТРС. После сообщения, что тест произведён, кнопку ОК не нажимаем 30 секунд! Вообще, делаем всё медленно. - В этом же меню: Read diagnostic Results Читаем, что показывает тест. Должно быть: TPC ready to use, no error. - Если добавляли CDA, то описываем её как компоненту ТРС и ставим её в Equipt. Если убирали CDA, то ставим её в Unequipt (Это в меню HW -> Board) - В этом же меню: TPCR switch to TPC ## Переключаем нагрузку на ТРС Распределение\перераспределение потоков на\с CDA В меню: СМG -> Global -> HW -> Port - Port -> Unequipt - Меняем номер CDA - Port -> Equipt