График профилактических работ на ЭАТС Si2000 и системах MPS на 20... г.

| №п/п | Наименование процедуры технического обслуживания | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка в Event Viewer, поступили ли сообщения об ошибке, относящиеся к: - автоматическому резервному копированию (back up) базы данных, - успешности процедуры reboot MN. другим сообщениям. | Ежедневно |  |
| 2 | Контроль текущих аварийных сигналов на станции, данных об аварийных сигналах (view error messages), сообщений о состоянии (view status messages), успешной передачи тарифных данных со станции на MN (kostromacnm). | Ежедневно (каждый час в течении рабочего дня) |  |
| 3 | Изготовление резервной копии полупостоянных данных станции (SPD) по обслуживаемым объектам и сохранение данных на флэш носителе. | Ежемесячно и перед проведением работ по изменению маршрутизации |  |
| 4 | Изготовление резервной копии Specific SW по обслуживаемым объектам и сохранение данных на флэш носителе. | Ежегодно, либо при добавлении новой станции |  |
| 5 | Проверка работы MT - подключение терминала MT (notebook PC) к узлу MN и согласование базы данных на MT с базой на MN | Ежемесячно |  |
| 6 | Испытание линейных комплектов по отдельным направлениям и типам линий (СЛ, ЗСЛ, …). | Еженедельно |  |
| 7 | Контроль результатов измерений нагрузки и сбора статистических данных. | Еженедельно |  |
| 8 | Контрольное измерение сопротивления заземления и сопротивления защиты абонентских линий. | Ежегодно |  |
| 9 | Очистка пылевых фильтров в модулях MLC и MCA. | Ежеквартально |  |
| 10 | Просмотр статистических данных систем электропитания MPS | Ежемесячно |  |
| 11 | Просмотр текущих аварийных сигналов на системах электропитания, истории аварийных сигналов View Alarm History, истории статусных сообщений View status messages, успешной передачи аварийных сигналов с MPS на MN. | Ежедневно |  |
| 12 | Контрольное измерение емкости аккумуляторных батарей и контрольное измерение напряжения на аккумуляторных батареях систем электропитания. | Ежеквартально |  |
| 13 | Чистка аккумуляторов систем электропитания. | Ежеквартально |  |
| 14 | Чистка оборудования станций Si2000/3000. | Ежеквартально |  |